Лабораторная работа №2

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО

Задание №1

| - Амплитудные значения Vpeak=7.51 - Двойные амплитудные значения Vpp=15.02 - Период T= 0.006c - Угловая частота ω=942.00 - Мгновенное напряжение u(t)= 5.37 - Комплексное действующее значение напряжения U(t) = 5.31*ei-150 |  |
| --- | --- |

Задание №2

| - Мгновенное значение напряжения синусоидального сигнала U(t)= 220sin(314t) - Действующие значения VRMS=155.56 - Амплитудные значения Vpeak=220 - Двойные амплитудные значения Vp-p=440 - Частота f=50 - Период Т=0.02 - Начальная фаза Ψe=0 - Комплексное значения напряжения U=155.56 * e^(0i) |  |
| --- | --- |

Задание №3

| - Мгновенное значение напряжения синусоидального сигнала U(t)= 220sin(314t) - Действующие значения Vв=155.56 - Общее сопротивление Rобщ ~1 kОм - Внутренее сопротивление Rвн=0,01Ом - Максимальное значение напряжения Um = 220в - Частота f=50 - Период Т=0.02 - Начальная фаза Ψe=0 - Комплексное значения напряжения U=155.56 * e^(0i) - Мгновенное значение тока i(t) = U(t) / Z = 220 sin(314t) / 1000 = 0.22 sin(314t) A - Зависимость мощности от времени на резистивном сопротивлении P(t)u(t)i(t) Um* Im *sin(t)^2220*0,22 * sin(314t)^2 = 48.4 * sin(314t)^2 Вт; |  |
| --- | --- |

Задание №4

| - VRMS= 155.56 В - Vpeak, =220 В - f = 50 Гц - Ψe = 0 - Т,(мс) = 0.02c - L = 1mH - R2 = 10mOm - I = V / ωL = 155.56 / 0.314 = 495.41 - ток протекающий через катушку индуктивности - Xl j*L 314.15 * 0.001 = j0.314 - Сопротивление катушки индуктивности - Ii = Ui / Xi = 155.56 / 0.314 = 495- Ток протекающий через катушку индуктивности - Ψu – Ψi = - Соотношение фазы напряжения и тока на индуктивности - P(t) Xi*Ii*sin(t)*cos(t) = 495.41 * 0.314 * sin(314t) * cos(314t) = 110* sin(314t) ^2 - Анализ мгновенной мощности в индуктивном элементе |  |
| --- | --- |

Из аналитического выражения для мощности можно сделать вывод, что это знакопеременная функция, изменяющаяся с двойной частотой по отношению к частоте изменения напряжения UL и тока IL в цепи. Среднее значение мощности PL(t) за период T равно нулю. В индуктивном элементе в первую четверть периода T напряжение UL и ток IL имеют знак плюс, поэтому мощность больше нуля, т.е. Индуктивный элемент потребляет электрическую энергию источника и преобразовывает её в магнитную, накапливая её в магнитном поле катушке. Во вторую четверть периода напряжение UL и ток IL имеют противоположные знаки, поэтому мощность отрицательна. В это время накопленная магнитная энергия возвращается источнику, преобразовываясь в электрическую энергию. В третьей четверти происходит накопление энергии в магнитном поле элемента L, в четвертой — её возврат источнику энергии.

Задание №5

| Ψi – Ψu = Pi/2 - Соотношение фазы напряжения и тока на индуктивности Xc = 1 / ωC = 10^9 / 314.15 = -j 3.18 MOm - Реактивное емкостное сопротивление ic = Uc / Xc = 155,56 / 3,18*10^6 = 48.91 uA P(t) = Xc*Ic^2* sin(t)*cos(t) = - 7.6 * 10^-3 sin(314t) * cos(314t) |  |
| --- | --- |

Анализируя мгновенную мощность в ёмкостном элементе, заключаем, что это знакопеременная функция времени, изменяющаяся в противофазе с реактивной индуктивностью мощностью PL

Среднее значение мощности Pc(t) за период рано нулю.

В ёмкостном элементе в первую очередь периода T напряжения Uc и ток Ic имеют разные знаки, это означает, что емкостной элемент в первую четверть возвращает накопленную электростатическую энергию источнику. Во вторую четверть периода ток и напряжение имеют одинаковое направление и, следовательно, конденсатор заряжается. В третьей четверти происходит вовзрат энергии, в четвертой зарядка конденсатора энергией.

Вывод

Мы рассмотрели 3 случая задания значений источника ЭДС: VRMS , Vpeak, Vp-p , во всех случаях показания вольтметра совпадают с VRMS, то есть оно показывает действующее значение напряжения U. Также мы рассчитали теоретически компоненты уравнения мгновенного напряжения и сверили их с показаниями осциллографа. Они сходятся с достаточно высокой точностью. Мы получили тригонометрические и комплексные уравнения u(t) и i(t) и построили по ним графики. Рассмотрели схемы с разными их значениями. Научились строить векторные диаграммы комплексных значений